Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral
Aula Prática № 03
CIRCUITOS RESISTIVOS – TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA
	Nome:________________________________​____________ 

Turma:__________________________                                                               Data: __________       


Objetivos: 
· Medir e calcular resistências e analisar sua variação com a temperatura.
· Medir e calcular tensão, corrente e potência em cargas resistivas ligadas em série e paralelo.

Montagem/Diagrama: 
[image: image1.emf]~

Carga

W

V

A

0

0

W

V

A

0

0

V

A

127 V


1. Cálculos:
1.1 – Considere uma lâmpada incandescente de 60W/127 V. Calcule a resistência dessa lâmpada.

1.2 – Considere como carga duas lâmpadas incandescentes de 60W/127V conectadas em paralelo e alimentadas pela tensão da bancada de 127 V. Determine os valores esperados para resistência equivalente do conjunto ((), a corrente total (A) e a potência ativa total consumida pela carga.
Rconjunto = ________ [(]
Itotal = ___________ [A]

P = _____________ [W]

1.3 – Repita o item 1.2 para duas lâmpadas incandescentes de 60W/127V conectadas em série. Dica: suponha que a resistência de cada lâmpada calculada em 1.1 permaneça constante. 
Rconjunto = ________ [(]

Itotal = ___________ [A]

P = _____________ [W]

2. Parte Prática:
2.1 – Utilize o multímetro para medir a resistência de uma lâmpada (() desligada.

R = ____________ [(]
2.2 – Monte o circuito indicado no item Montagem/Diagrama. Faça as medições e preencha as tabelas a seguir:
Medição 1 - Lâmpadas em paralelo:

	Valores Medidos
	Valores calculados a partir dos valores medidos

	Tensão na carga 

(V)
	Corrente na

carga
(A)
	Potência ativa nas lâmpadas
(W)
	Resistência do conjunto de lâmpadas (()
	Resistência de cada lâmpada

(()

	
	
	
	
	


Medição 2 - Lâmpadas em série:

	Valores Medidos
	Valores calculados a partir dos valores medidos

	Tensão na carga 

(V)
	Corrente na

carga
(A)
	Potência ativa nas lâmpadas
(W)
	Resistência do conjunto de lâmpadas (()
	Resistência de cada lâmpada

(()

	
	
	
	
	


Análise / Conclusão:
1 – Compare os valores obtidos para a resistência de uma lâmpada em cada situação: desligada, ligada em série e ligada em paralelo. Por que esses valores são diferentes?  
2 – Em qual das três situações citadas acima a resistência da lâmpada se aproxima de seu valor nominal, ou seja, aquele calculado no item 1.1? Justifique. 
3 – Responda e justifique: se for ligada uma lâmpada incandescente 60W/127V em paralelo com uma lâmpada incandescente 40W/127V, qual dissipa maior potência? E se essa ligação for em série?
4 – O que acontece se uma lâmpada de 60W/220V for ligada em 127V? Pense em termos da potência dissipada pela lâmpada (o brilho da lâmpada é proporcional à potência dissipada).






