Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral
Aula Prática № 08
MOTORES
Objetivos: 
· Medir tensão, corrente e potência ativa em um motor de indução.
· Comparar o comportamento do motor a plena carga (dados de placa) e a vazio (dados de medição). 
Montagem:






Verifique a seguir os diagramas para ligação do motor de indução do laboratório em estrela (Y) e em triângulo na rede elétrica trifásica. Ambos os casos possuem instrumentos para medição da corrente de linha e das tensões de fase e de linha.
	Ligação em estrela (Y)

[image: image1.emf]Fonte

3Ø

A

B

C

V V

A A

1

2

3

6

4

5

V V




	Ligação em delta
[image: image2.emf]Fonte

3Ø

A

B

C

V V

A A

1

2

3

6

4

5





Terminologia:
-Corrente de linha: corrente que se propaga em um dos condutores fase

-Tensão de linha: Tensão fase-fase

-Tensão de fase: Tensão fase-neutro

1. Medições:
1.1 ​– Preencha a tabela a seguir com os resultados obtidos nas medições e com o cálculo da potência aparente (trifásica) do motor. A potência aparente trifásica é calculada através da seguinte fórmula:

[image: image3.wmf]L

L

L

L

f

f

I

V

I

V

I

V

S

3

3

3

.

3

3

=

=

=

f


	Conexão
	VL (V)
	VF (V)
	IL (A)
	S3Ø (VA)

	Estrela
	
	
	
	

	Triângulo
	
	------
	
	


1.2 – Para a conexão em estrela (Y), meça a potência ativa em uma das fases. Depois, determine a potência ativa trifásica e calcule a potência reativa e o fator de potência desse motor. 
[image: image4.emf]Fonte

3Ø

A

B

C

V V

A A

1

2

3

6

4

5

V V

W

V

A

0

0

W

V

A

0

0


(a) medição da potência ativa monofásica. P1Ø = ___________ [W]

(b) cálculo da potência ativa trifásica. P3Ø  = 3*P1Ø = ___________ [W]

(c) S3Ø  =___________ [VA] (ver tabela do item 1.1)

(d) Q3Ø  =___________ [VAr]

(e) f.p. = ___________

2. Análise:
2.1 – Um motor pode ser ligado na rede elétrica com diversas situações de cargas mecânicas em seu eixo. Entre elas se destacam as ligações a vazio (sem carga mecânica) e a plena carga (quando é ligada a carga máxima em seu eixo). Dessa forma, complete a tabela abaixo de acordo com as seguintes instruções:

(a) Observe os dados apresentados na placa do motor. Eles se referem ao seu comportamento a plena carga. Complete a linha referente a esta situação, calculando a potência aparente e a corrente a partir dos valores da potência ativa, rendimento e fator de potência.

(b) A ligação do motor no laboratório considera seu funcionamento a vazio, pois não há nenhuma carga mecânica em seu eixo. Deste modo, preencha a linha correspondente da tabela com os valores medidos nos itens 1.1 e 1.2.
	Situação
	Potência (W)
	Rendimento (%)
	Fator de potência
	Potência aparente (VA)
	Corrente (A)

	Plena carga
	
	
	
	
	

	A vazio*
	
	-----
	
	
	


* Resultados para ligação em Y.
Fórmulas úteis:

- P3Ø = (.S3Ø.cos(
-
[image: image5.wmf]L

L

I

V

S

3

3

=

f

 

2.2 – Compare o fator de potência do motor operando a plena carga e a vazio. Em qual das duas situações ele é maior? 
Conclusão:

Conforme estudado ao longo do curso, é mais vantajoso um sistema elétrico trabalhar com fatores de potência elevados, próximos da unidade. Diante dessa afirmação, suponha que uma indústria tenha uma carga de 5 cv que precisa ser acionada por um motor elétrico. Qual é a melhor opção do ponto de vista elétrico: comprar um motor de 5 cv ou um motor de 50 cv? Justifique. 












a’     MOTOR


b’


c’





Medição:





Tensões e Correntes





C              


E              a


M             b


 I              c       


G              








_1347190356.unknown

_1347193449.unknown

