Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral

Aula Prática № 9
CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO
Objetivo: 

· Representar em plantas e em esquemáticos as formas fundamentais de ligação de circuitos de iluminação. 

· Fazer montagens de circuitos de iluminação com interruptores simples, three-way e four-way.  

Prática:

Parte 1:

1 – Desenhe a planta e faça o esquemático de ligações para os seguintes casos:

(a) Uma lâmpada comandada por um interruptor simples.

(b) Duas lâmpadas comandadas por dois interruptores simples independentes.

(c) Uma lâmpada comandada por interruptores three-way.

(d) Duas lâmpadas comandadas por interruptores three-way.

(e) Uma lâmpada comandada por dois interruptores three-way e um four-way.

2 – Faça a montagem desses circuitos no painel do laboratório. 

MUITA ATENÇÃO!

- Cuidado para não ligar fase e neutro no mesmo ponto!! Isso resultará em curto-circuito!!

- Nos interruptores com três pinos (ligação three way, por exemplo), o borne do meio corresponde à fase.

- Ligação dois three way + um four-way: atenção com a posição dos 4 bornes (ligação do intermediário): 

· os dois primeiros bornes (em seqüência) devem ir para o interruptor A; os dois últimos bornes devem ir para o interruptor B.

